| Министерство высшего образования Российской Федерации Дальневосточный государственный университет путей сообщения Институт: «Тяги и подвижного состава» Специальность: 190301.65 – «Локомотивы» Кафедра: «Тепловозы и тепловые двигатели» «___» _________2009 г. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ Тема: Ремонт масляного насоса дизеля 10Д100 в объеме ТР-3 Студент 152 гр: Найдёнов Ю.Г. Состав курсового проекта: 1. Расчетно-пояснительная записка на _____ листах 2. Графическая часть на _____ листах. Руководитель: Дмитренко И.В. Студент __________________ «___» _________ 2009 г. (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА И ХАРАКТЕР РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ТО И ТР 3 1.1 Описание конструкции узла 3 1.2 Характер работ, выполняемых на ТО и ТР 5 1.2.1 Работы в объеме ТО-3 5 1.2.2 Работы в объеме ТР-1 6 1.2.3 Работы в объеме ТР-2 и ТР-3 6 2 СЪЕМКА, РАЗРАБОТКА И ОЧИСТКА УЗЛА 10 2.1 Операции перед съемкой узла 10 2.2 Демонтаж узла 10 2.3 Очистка узла 11 2.4 Разборка узла 11 2.5 Очистка деталей узла 13 3 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 17 3.1 Трещины 18 3.2 Износ резьбы 18 3.3 Износ отверстия под втулку 18 3.4 Износ цилиндрической поверхности в нижней части 18 4 КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СБОРКА И МОНТАЖ УЗЛА 22 5 ТЕХНОКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 28 6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ УЗЛА 32 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КП 190301.08.15.00 – ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Найдёнов Ю.Г. |  |  | Ремонт масляного насоса дизеля 10Д100 в объеме ТР-3 | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Дмитренко И.В. |  |  |  |  | у |  | 2 | 38 |
| Т.контр. |  |  |  |  |  | ДВГУПС Кафедра “ТиТД” 2009 г. |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Дмитренко И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА И ХАРАКТЕР РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ТО И ТР	5

1.1 Описание конструкции узла	5

1.2 Характер работ, выполняемых на ТО и ТР	6

1.2.1 Работы в объеме ТО-3	6

1.2.2 Работы в объеме ТР-1	7

1.2.3 Работы в объеме ТР-2 и ТР-3	7

2 СЪЕМКА, РАЗБОРКА И ОЧИСТКА УЗЛА	8

2.1 Демонтаж узла	8

2.2 Очистка узла	8

2.3 Разборка узла	9

2.4 Очистка деталей узла	10

3 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ	12

ДЕФЕКТОВ	12

3.1 Дефект-трещина	13

3.2 Дефект-откол	14

3.3 Дефект-вмятины и раковины	14

3.4 Дефект-износ рабочей поверхности зубьев	16

3.5 Дефект-износ торцов шестерни	16

3.6 Дефект-уменьшение толщины шлицев	17

3.7 Дефект-износ цапфы	19

3.8 Дефект-износ резьбы	20

3.9 Дефект-нарушение посадки роликовых подшипников	21

4 КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СБОРКА И МОНТАЖ УЗЛА	25

4.1 Сборка масляного насоса	27

4.2 Обкатка масляного насоса	30

4.3 Монтаж масляного насоса	31

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБА	33

ВОССТАНОВЛЕНИЯ «СЛАБОЙ» ДЕТАЛИ – ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ,	33

МЕТОДОМ ПОСТАНОВКИ ДОБАВОЧНОЙ ДЕТАЛИ	33

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ УЗЛА	46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	50

ВВЕДЕНИЕ

Локомотивный парк железных дорог России в течение последних 15 лет не обновлялся, за исключением пассажирских тепловозов. В связи с этим происходил его износ и старение. На начало 2007 г. износ тепловозов составил 72 %, а электровозов – 62 %. Если локомотивный парк не обновлять, то к 2010 г. выработает свой срок службы свыше 9000 локомотивов (почти половина парка). Во избежание этого на ремонтных заводах производится капитальный ремонт с продлением срока службы (КРП), позволяющий продлить срок службы локомотива на 8-10 лет. Основным моментом КРП является замена дизеля 10Д100, выработавшего свой ресурс, на дизель Д49.

По-прежнему, одной из главных задач локомотивного хозяйства является проведение технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) локомотивов, с целью постоянного поддержания их в работоспособном состоянии. Качественное исполнение ТО и ТР возможно только при четком соблюдении требований технологической документации. В свою очередь технологическая документация разрабатывается на основании действующих правил выполнения ТО и ТР, а также современных методов обслуживания и ремонта машин.

Большое значение в современном ремонтном производстве имеет технология восстановления изношенных поверхностей деталей, позволяющая существенно снизить стоимость ремонта узла и локомотива в целом.

Инженер по эксплуатации и ремонту локомотивов должен уметь разрабатывать технологические процессы по восстановлению и ремонту узлов, используя передовые методы отечественной и зарубежной практики. Неотъемлемой частью этой работы является также и экономическое обоснование предлагаемого технологического процесса, с целью выбора варианта с минимальными затратами труда и материалов на ремонт локомотива.

Главной задачей данного курсового проекта является разработка технологического процесса ремонта масляного насоса дизеля 10Д100 в объеме ТР-3. Также необходимо разработать карту технологического процесса ремонта вышеуказанного узла.

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА И ХАРАКТЕР РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ТО И ТР

1.1 Описание конструкции узла

Для циркуляции смазки под давлением на дизеле 10Д100 установлен шестеренчатый масляный насос. Чугунный корпус насоса имеет два патрубка с фланцами. К одному из них масло подводится из поддизельной рамы, а по другому оно нагнетается в масляную систему. В механически обработанную полость корпуса вставлены две косозубые шестерни, изготовленные из стали 38ХС. Шпильками через уплотнительные лако-тканевые прокладки к корпусу притянуты две подшипниковые планки, изготовленные из антифрикционного чугуна АСЧ41. Для лучшей приработки планки фосфатируют.

В планки вставлены четыре роликоподшипника, являющиеся опорами косозубых шестерен. Соосность гнезд подшипников и поверхности корпуса обеспечивается сборкой в специальном приспособлении с последующей фиксацией четырьмя коническими штифтами (по два на каждую планку). Штифты и наружные кольца роликоподшипников удерживаются от выпадения с левой стороны планкой, с правой – крышкой.

На шлицы левого хвостовика ведущей шестерни насажен зубчатый поводок, закрепленный гайкой со штифтом. На правый хвостовик надеты шайба и шариковый подшипник, который через шайбу закреплен корончатой гайкой со шплинтом. Шариковый подшипник, упирающийся наружным кольцом в поршень, воспринимает осевую силу, возникающую при работе насоса. При этом поршень от перемещения удерживается давлением масла, поступающего по каналам из нагнетательной полости насоса.

От проворота поршень удерживается штифтом. Одним концом он запрессован в поршень, а другим вставлен в отверстие крышки. Крышка фиксирована двумя диагонально расположенными коническими штифтами. Нижние подшипники ведомой шестерни имеют одинаковое крепление, состоящее из шайбы, притянутой к подшипнику двумя болтами. Болты от проворачивания удерживаются стопорной шайбой. Масло, поступающее на смазывание подшипников и проникшее по зазору поршня из полости крышки, уходит по каналу в картер дизеля.

На корпусе установлен предохранительный клапан. Его корпус расположен внутри отсека управления. Клапан двумя пружинами прижат к притертому к ним седлу. Регулировка нажатия пружин производится нажимной гайкой, застопоренной после регулировки шплинтом. Клапан регулируется на давление 0,55 МПа. При превышении давления поршень перемещается влево, пропуская масло из нагнетательной полости насоса в картер дизеля. Масляный насос установлен на опорной плите насосов, на уплотнительной прокладке.

Рисунок 1 – Эскиз масляного насоса 10Д100

Масляный насос работает при постоянных динамических нагрузках. Потеря работоспособности зубчатой передачи наступает из-за повреждений зубьев: изнашивания, трещин, сколов, раковин и т. п. Такие передачи работают обычно с большим шумом, вибрируют, издают характерные звуки при изменении частоты или направления вращения. При изнашивании зубьев уменьшается их толщина и прочность, в результате чего увеличивается боковой зазор между зубьями и появляется так называемый «мертвый ход», когда отклонение на некоторый угол ведущего колеса не вызывает поворот ведомого, а следовательно, возрастает ударная нагрузка и появляются перекосы в передаче. Все это способствует возникновению трещин в зубьях и их поломке. Износ зубьев во многих случаях неравномерный как по их длине, так и по высоте.

Раковины на поверхности зубьев возникают от чрезмерных нагрузок, сконцентрированных на небольших участках зубьев. В этих местах частицы металла отслаиваются, оставляя характерные мелкие раковины. Появлению раковин способствует неполное прилегание зубьев по длине или грубая обработка поверхностей зубьев. Во многих случаях возникновение раковин прекращается после приработки зубьев, т. е. когда поверхность касания их увеличивается и соответственно уменьшается  нагрузка.

1.2 Характер работ, выполняемых на ТО и ТР

1.2.1 Работы в объеме ТО-3

Прослушивают масляный насос при работающем дизеле, (посторонний шум свидетельствует о ненормальной работе), осматривают доступные части насоса и привода и убеждаются в надежности их креплении.

1.2.2 Работы в объеме ТР-1

На ТР-1 производят те же действия, что и на ТО-3.

1.2.3 Работы в объеме ТР-2 и ТР-3

При ТР-2 и ТР-3 масляный насос демонтируется для дефектации и ремонта.

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| № | Наименование детали |
| 1 | Нагнетательный патрубок |
| 2 | Всасывающий патрубок |
| 3 | Корпус редукционного клапана |
| 4 | Нажимная гайка |
| 5,6 | Пружины |
| 7 | Клапан |
| 8 | Подшипниковая планка внутренняя |
| 9,14 | Прокладки |
| 10 | Корпус |
| 11 | Ведущая шестерня |
| 12 | Ведомая шестерня |
| 13 | Подшипниковая планка наружная |
| 15 | Крышка |
| 16 | Поршень |
| 17 | Гайка |
| 18 | Зубчатый поводок |
| 19 | Роликовый подшипник |
| 20,22 | Шайбы |
| 21 | Роликовый подшипник |
| 23 | Обойма наружная |
| 24 | Обойма внутренняя |

2 СЪЕМКА, РАЗБОРКА И ОЧИСТКА УЗЛА

2.1 Демонтаж узла

Для демонтажа насоса с дизеля отсоединяют всасывающий и нагнетательный трубопроводы, выпрессовывают конические штифты, фиксирующие положение насоса относительно плиты насосов, отворачивают гайки шпилек крепления насоса и снимают его.

2.2 Очистка узла

В процессе эксплуатации масляный насос загрязняется пылью и грязе-масляными отложениями, от которых его необходимо очищать.

В настоящее время в качестве очищающих средств широко используются технические моющие средства (ТМС), созданные из нефти с помощью поверхностно активных веществ (ПАВ). Они не горючи, не агрессивны по отношению к человеку и к металлу, имеют длительный срок службы и легко разлагаются в сточных водах.

ТМС-ы позволяют после очистки не обмывать объект, т.к. после их применения проявляется ингибирующий эффект (создается защита поверхности от воздействия воздуха).

Перед разборкой масляный насос очищают струйным способом в камерной моечной машине А328 (рис.2).

Рисунок 2 – Камерная моечная машина типа А328

для очистки струйным способом

Камерная моечная машина типа А328 состоит из основных элементов: моечная камера 2 с патрубком 1 вытяжной вентиляции и неподвижной душевой системой, бак для раствора с паровым змеевиком и барботером, которые служат для разогрева раствора. Внутри камеры смонтирован круглый стол диаметром 900 мм, который соединен через редуктор 5 с электродвигателем. Давление жидкости в душевой системе создается насосом 3, приводимым в действие электродвигателем 4. Загружают камеру через дверку 6. Плотно закрыв дверку, включают последовательно привод стола и душевую систему (21 сопло с отверстиями диаметром 2 мм). Стол совершает сложное вращательное движение (3,6 об/мин). После 15-30 мин очистки прекращают подачу раствора и, не выключая привод стола, открывают вентиль для обдувки деталей сжатым воздухом, который подается по трубке с отверстиями.

В качестве моющего раствора применяют Темп-100А: концентрацией его в моющем растворе 10-20 г/л, рабочей температурой раствора 70-850С, давлением 0,3-0,5 МПа, продолжительностью очистки 15-30 мин.

Применение препарата Темп-100А позволяет совмещать операции очистки и пассивации деталей, повысить энергоемкость процессов очистки, уменьшить расход моющих средств, упростить технологию очистки. Защита деталей от коррозии обеспечивается в течение 30 суток.

2.3 Разборка узла

Чтобы судить о степени износа зубьев зубчатых колес, корпуса и подшипниковых планок, перед разборкой насоса измеряют радиальный зазор между зубьями колес и корпусом насоса и осевой разбег зубчатых колес между подшипниковыми планками.

Радиальный зазор измеряют при рабочем положении зубчатых колес, для чего через всасывающий или нагнетательный патрубок между зубьями вставляют свинцовую проволоку диаметром 2-3 мм и медленным вращением за зубчатый поводок прокатывают проволоку между зубьями. В таком положении зубчатых колес щупом измеряют зазор между каждым колесом и корпусом со стороны всасывающего и нагнетательного патрубков. Осевой разбег зубчатых колес определяют при снятой крышке с помощью индикаторного приспособления при установленной подшипниковой планке.

Рисунок 3 – Схема разборки узла

2.4 Очистка деталей узла

После разборки детали подвергают	 очистке	 погружением для удаления масляных, жировых и смолистых загрязнений.	 Объект	 ремонта		 при этом 	способе очистки	 погружается	 в ванну	 с	 горячим	 моющим	 раствором,					 циркулирующим у очищаемых поверхностей с помощью лопастных мешалок или гребных винтов. Ванны	 для	 очистки	 мелких	 деталей,			 загружаемых	 в		 ванны	 в сетчатых корзинах,	 имеют	 два	 отделения	 (рис.4),	 которые заполняются	 моющим	 раствором,	 подогреваемым	 паровым	 змеевиком. Для	 удаления	 пара, поднимающегося	 с	 поверхности	 раствора	,	 над	 ванной	 имеется	 зонт,	 соединенный		 с			 вытяжной вентиляцией.

1 – зонт		  отсасывающей вентиляции; 2 – трубопровод; 3 – насос;

4 – устройство для нагрева раствора; 5 – решетка; 6 – наконечник

Рисунок 4 – Ванна для очистки деталей способом погружения

Чтобы предотвратить взбалтывание моющего раствора при опускании деталей в ванну, предусмотрена решетка 5, которая поддерживает промываемые детали на определенном расстоянии от дна, достаточном для накапливания отстоя. Отстой сливается из нижней части ванны. Местные, более крупные отложения загрязнения, оставшиеся на поверхности деталей, удаляют струей раствора, подаваемого насосом через резиновый шланг и наконечник 6. Ополаскивание деталей после очистки не требуется.

В качестве моющего раствора применяют Лабомид-203: концентрацией его в моющем растворе 25-35 г/л, рабочей температурой раствора 80-900С, продолжительностью очистки 15-30 мин.

Недостатком очистки погружением является быстрое загрязнение раствора, а, следовательно, необходимость частой его замены или фильтрации.

3 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

ДЕФЕКТОВ

Согласно заданию на курсовой проект разрабатываем карту технических требований на дефектацию «слабой» детали – ведущей шестерни; с этой целью используем следующую литературу:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10, 2004. – 135стр;

- Кокошинский И.Г. Справочник по ремонту тепловозов/И.Г. Кокошинский, В.А. Горбатюк, Л.В. Клименко, Е.Г. Стеценко. – М.: Транспорт, 1979. – 304стр.

В карте указываем все возможные дефекты, способы их выявления и устранения. В первую очередь помещаем неустранимые дефекты (изломы, трещины, отколы), а затем – устраняемые (износы, биение, коробление и т.п.). По каждому дефекту приводим размеры: нормальный, допустимый, предельный.

Таблица 2 – Карта технических требований на дефектацию «слабой» детали – ведущей шестерни

|  |  |  | Деталь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ведущая шестерня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер детали |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10Д100-12-006-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  |  |  |  |  | Твердость |
|  |  |  | Сталь 40Х |  |  |  |  |  | НВ 56 |
| Позиция на эскизе | Возможные дефекты | Способ установления дефекта, инструмент | Размеры, мм |  |  |  |  | Заключение |  |
|  |  |  | Н |  | Д | П |  |  |  |
| 1 | Трещины в зубьях или теле шестерни | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  | Заменить |  |
| 2 | Откол хотя бы одного зуба | Штангенциркуль | Нахождение от торца |  |  |  |  | Заменить |  |
|  |  |  | - | >10% длины |  |  | >10% длины |  |  |
| 3 | Вмятины, раковины | Профилометр-профилограф, штангенциркуль | Глубина |  |  |  |  | Заменить |  |
|  |  |  | < 0,5 | > 0,5 |  |  | > 0,5 |  |  |
|  |  |  | Отдельные до 1 мм, если их общая площадь не превышает 25% рабочей поверхности одного зуба |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ рабочей поверхности зубьев | Выжимка | Боковой зазор |  |  |  |  | Заменить |  |
|  |  |  | 0,4-0,9 |  | 0,4-1,1 | > 1,4 |  |  |  |
| 5 | Износ торцов шестерни | Щуп, индикатор | Осевой разбег |  |  |  |  | Отрегулировать подбором прокладок |  |
|  |  |  | 0,28-0,45 |  | > 0,45 | > 0,45 |  |  |  |
| 6 | Уменьшение толщины шлицев | Штангенциркуль | Толщина |  |  |  |  | Восстановить вибродуговой наплавкой под слоем флюса |  |
|  |  |  | > 1,96 |  | < 1,96 | < 1,96 |  |  |  |
| 7 | Износ цапфы | Штангенциркуль | Диаметр |  |  |  |  | Восстановить хромированием, постановкой добавочной детали |  |
|  |  |  | > 39,98 | < 39,98 |  |  | < 39,98 |  |  |
| 8 | Износ резьбы | Калибр | Не допускается |  |  |  |  | Восстановить наплавкой под слоем флюса с последующей обработкой |  |
| 9 | Посадка роликовых подшипников | Щуп, микрометр, нутромер | Натяг |  |  |  |  | Восстановить натяг клеем ГЭН-150В |  |
|  |  |  | 0,005 | < 0,005 |  |  | < 0,005 |  |  |

3.1 Дефект-трещина

Трещины возникают из-за износа зубьев, в результате которого уменьшается их толщина и прочность, увеличивается ударная нагрузка и перекосы в передаче.

Для обнаружения трещин осматриваем деталь с помощью дефектоскопа дгс-м. Он состоит из следующих основных частей: корпуса, намагничивающей катушки, состоящей из двух или более изолированных друг от друга секций, стального сердечника служащего магнитопроводом, и выключателя.

1 – выключатель; 2 – сердечник; 3 – клеммовый щиток; 4 – корпус;

5 – трехжильный кабель; 6 – намагничивающая катушка; 7 – дополнительная катушка

Рисунок 5 – Дефектоскоп ДГС-М

Для намагничивания помещаем деталь в арку дефектоскопа. Включаем дефектоскоп, в результате чего в детали возникают магнитные силовые линии. При наличии трещин на поверхности детали процесс намагничивания сопровождается (вследствие изменения магнитной проницаемости) концентраций магнитных силовых линий на заостренных кромках трещины и образованием в этих местах магнитных полюсов. Если на такую поверхность нанести магнитный порошок, то под действием сил магнитного поля частицы порошка будут скапливаться и удерживаться на том месте, где трещина выходит на поверхность.

Магнитная смесь состоит из керосина и кузнечной окалины, доведенной до пылевидного состояния. На один литр жидкости добавляют 50г порошка. Жидкая основа служит для удержания порошка на поверхности детали. Подготовка детали к магнитному контролю заключается в очистке её до металлического блеска от смазки, пыли, коррозии и т.д.

Чтобы обеспечить свободное стекание магнитной смеси с неповрежденных мест детали, её устанавливают с некоторым наклоном к горизонту. В процессе контроля, то есть во время поливки магнитной смесью и осмотра детали, дефектоскоп должен оставаться на детали включенным. В случае скопления на каком-либо участке поверхности детали магнитного порошка в виде характерной темной жилки, указывающей на наличие трещины, это место следует обтереть и вновь проверить, но более внимательно. Дефектное место очертить мелом. После дефектации производится размагничивание детали с целью недопущения скапливания в зоне трения продуктов износа. Размагничивание производится самим дефектоскопом.

Шестерни с трещинами в зубьях или теле заменяем.

3.2 Дефект-откол

Отколы возникают из-за износа зубьев, в результате которого уменьшается их толщина и прочность, увеличивается ударная нагрузка и перекосы в передаче.

Определяется визуально, с помощью штангенциркуля.

Откол части зуба допускается, если отколовшаяся часть находится от торца на расстоянии, не превышающем 10% длины зуба. При более серьезных повреждениях шестерню заменяем.

3.3 Дефект-вмятины и раковины

Вмятины и раковины на поверхности зубьев является следствием чрезмерных нагрузок, сконцентрированных на небольших площадках зубьев. Их появлению способствует неполное прилегание зубьев по длине или грубая обработка поверхностей зубьев.

Глубина дефектов определяется с помощью профилометра-профилографа (профилографы обычно изготавливают объединённым с профилометром, снабжают разнообразной оснасткой, обеспечивающей запись профиля деталей различной конфигурации) следующим образом: устанавливаем иглу прибора на поверхность зуба шестерни (алмазная игла с радиусом закругления 2-12 мкм располагается в датчике профилографа), последовательно ощупываем иглой поверхность; колебания иглы преобразуются в колебания электрического напряжения с помощью индуктивных, ёмкостных, пьезоэлектрических и др. преобразователей. Запись профиля в приборах с электрическим преобразованием сигнала чаще всего выполняется на металлизированной бумаге. Результаты представляются в виде кривой линии (профилограммы), характеризующей волнистость и шероховатость поверхности. Обработку профилограммы осуществляют графоаналитическим способом. Для удобства расшифровки профилограмма вычерчивается в увеличенном масштабе. Увеличение записи измеряемых высот неровностей в вертикальном направлении возможно в диапазоне от 400 до 200 000 раз. Горизонтальное увеличение осуществляется благодаря более быстрому перемещению бумаги по сравнению со скоростью перемещения иглы (до 100 000 раз). Погрешность вертикального увеличения профилографа для разных видов приборов от ± 5 до ± 10%, а горизонтального – не более ± 10%.

Статическое давление иглы на измеряемую поверхность 1-20 мн (1 мн = 0,1 гс), а в динамических условиях – в пределах 0,06-1,2 мн на 1 мкм осевого перемещения иглы.

Совершенствование профилометра предполагает расширение числа усреднённых вертикальных и горизонтальных показаний, характеризующих состояние поверхностных неровностей, оснащение профилометра анализаторами, позволяющими оценивать неровности поверхности другим способом — через гармонические составляющие, образующие характеризующую их кривую.

1 – блок индикации со встроенным термопринтером; 2 – соединительный кабель; 3 – измерительный блок; 4 – датчик с иглой; 5 – дефект; 6 – зуб

Рисунок 6 – Схема измерения глубины вмятины с помощью профилометра-профилографа

Разрешается оставлять в работе шестерни с раковинами и вмятинами глубиной не более 0,5 мм; а отдельные – до 1 мм и их общая площадь не превышает 25% рабочей поверхности одного зуба.

3.4 Дефект-износ рабочей поверхности зубьев

Износ рабочей поверхности зубьев происходит в результате трения зубьев друг о друга в процессе работы.

Износ рабочей поверхности определяем путем измерения бокового зазора при помощи свинцовой выжимки.

Свинцовую проволоку закладываем и пропускаем между зубьями шестерен в процессе медленного проворота передачи. С целью определения равномерности зазора измерения проводим в трех-четырех точках по окружности. Микрометром измеряем приплюснутые места проволоки, т.е. те места, где зубчатые колеса находились в зацеплении. Определяем среднеарифметическое значение. Эта величина и будет действительным боковым зазором зубчатой передачи.

1 – ведущая шестерня; 2 – выжимка; 3 – ведомая шестерня

Рисунок 6 – Схема измерения бокового зазора выжимкой

Передачи, в которых боковой зазор больше нормы заменяем.

3.5 Дефект-износ торцов шестерни

О величине торцового износа судим по осевому разбегу, который измеряем после снятия крышки индикаторным приспособлением.

Порядок измерения: прижимаем шестерни к одному торцу насоса, устанавливаем индикаторное приспособление и прижимаем его к торцевой поверхности шестерни, отмечаем показание индикатора, затем сдвигаем шестерни в направлении противоположном первоначальному сдвигу, отмечаем показание индикатора. Разницу между показаниями принимаем за действительный осевой разбег.

1 – корпус насоса; 2 – индикатор часового типа; 3 – стойка; 4 – ведущая шестерня; 5 – ведомая шестерня

Рисунок 7 – Схема измерения осевого разбега при помощи индикаторного

приспособления

Если осевой разбег больше нормы, необходимо отрегулировать его подбором прокладок.

3.6 Дефект-уменьшение толщины шлицев

При износе и смятии шлицев увеличиваются боковые зазоры между ними, вследствие чего возрастают ударные нагрузки, возникают перекосы в передаче, вызывающие перегрузку отдельных участков шлицев.

Толщину шлицев определяем с помощью штангенциркуля.

1 – штангенциркуль; 2 – вал ведущей шестерни; 3 – шлиц

Рисунок 8 – Схема измерения толщины шлицев штангенциркулем

Изношенные шлицы восстанавливаем вибродуговой наплавкой под слоем флюса.

1 – флюс; 2 – патрубок; 3 – мундштук; 4 – электродная проволока; 5 – газовый пузырь; 6 – источник тока; 7 – шлиц

Рисунок 9 – Схема наплавки под слоем флюса

Наплавку производим на постоянном токе обратной полярности с использованием источника питания типа ВД-306; с использованием флюса мелкой грануляции марки АН-348АМ, который перед применением необходимо прокалить при температуре 300-400℃ в течение 1 часа; с применением проволоки марки Св-10Г2 диаметром 1,2 мм.

Не допускается применять сырой и загрязненный флюс, замасленную или покрытую ржавчиной проволоку.

Перед наплавкой необходимо очистить поверхность детали от грязи и ржавчины, обезжирить ее и проверить на наличие трещин с помощью магнитно-порошковой дефектоскопии. Порядок проверки описан в п. 3.1. Производим предварительный подогрев вала до температуры 300-350℃.

Наплавку ведем вдоль шлица вразбивку в диаметрально противоположном порядке. Сначала наплавляем посадочные, а затем боковые поверхности шлицев, расположенных диаметрально противоположно для снижения температурных деформаций.

Таблица 3 – Режим наплавки

| Скорость подачи проволоки, м/с | Частота колебаний, с-1 | Амплитуда колебаний, мм | Напряжение дуги, В | Смещение электрода от зенита вала против вращения, мм | Шаг наплавки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,042-0,046 | 33-46 | 1,8-2,0 | 30-32 | 4 | 4 |

После наплавки шлицы необходимо обработать до чертежных размеров. После наплавки и механической обработки поверхность шлицев должна быть совершенно чистой, дефекты в металле не допускаются.

## 3.7 Дефект-износ цапфы

Износ цапфы шестерни измеряем штангенциркулем.

1 – штангенциркуль; 2 – цапфа

Рисунок 10 – Схема измерения износа цапфы ведущей шестерни

Для оценки износа пользуемся понятиями овальности и конусности.

Овальностью называется разность диаметров, измеренных во взаимно-перпендикулярных плоскостях (а-а, б-б), в одном поясе (1-1). Конусностью называется разность диаметров, измеренных в одной плоскости (а-а), в разных поясах (1-1, 2-2).

Согласно заданию на курсовой проект восстанавливаем изношенное место постановкой добавочной детали.

Этот способ заключается в обточке изношенной части вала и последующей напрессовке добавочной детали.

Порядок восстановления:

- на токарном станке срезаем 1-2 мм изношенной поверхности; чистота поверхности 8–9-й класс;

- изготавливаем добавочную деталь в виде втулки, материал ее должен соответствовать материалу восстанавливаемой детали;

- на обточенное место напрессовываем втулку с натягом 0,05-0,07мм, толщиной стенки втулки 3-4 мм;

- на токарном станке обрабатываем наружную поверхность втулки диаметр 40 мм.

Монтаж втулки производим с использованием давления.

Необходимое усилие напрессовки рассчитывается как

Р=πfρdl,

где Р – усилие запрессовки, кгс;

f – коэффициент трения;

– удельное давление на контактную поверхность, кгс/мм2;

d – диаметр сопряженной поверхности, мм;

l – длина контактной поверхности, мм.

Для предупреждения образования задиров на сопряженных поверхностях деталей их покрываем машинным маслом или графитом.

Dmin – диаметр обточки, внутренний диаметр втулки; Dн – ремонтный размер; Dзагот – наружний диаметр ремонтной втулки с припуском на обработку

Рисунок 11 – Схема ремонта цапфы ведущей шестерни постановкой добавочной детали

Рассматриваемый способ не требует нагревания восстанавливаемой детали, а следовательно, не вызывает ее коробление и нарушение термообработки.

Преимущества способа: надежность и доступность, способ позволяет восстановить деталь под номинальный размер.

Недостатки: требуются дополнительные затраты, связанные с обработкой поверхности изношенной детали и изготовления добавочной детали.

После напрессовки деталь подвергается механической обработке под номинальный (чертежный) размер.

3.8 Дефект-износ резьбы

Износ резьбы определяем калибром, который накручиваем на дефектуемую резьбу. Если калибр заклинивает или имеет свободное перемещение – резьба изношена.

1 – калибр; 2 – дефектуемая резьба; 3 – вал ведущей шестерни

Рисунок 12 – Схема выявления износа резьбы с помощью калибра

Изношенную резьбу восстанавливаем перенарезанием резьбы под ремонтный размер.

Изношенную резьбу 1М20×1,5 стачиваем на токарном станке. Диаметр обточки под резец 18-0,12.

Нарезаем резцом на токарном станке резьбу 1М18×1,5.

1 – нарезаемая резьба 1М18×1,5; 2 – вал ведущей шестерни; 3 - резец

Рисунок 13 – Схема нарезания резьбы

3.9 Дефект-нарушение посадки роликовых подшипников

Нарушение посадки роликовых подшипников на валу вызывается ослаблением натяга. Натяг определяется разностью диаметров охватываемой и охватывающей деталей.

Если можно ввести щуп между деталями, в соединении которых должен быть натяг – он заведомо отсутствует. Также можно определить натяг измерением диаметров охватываемой (микрометр) и охватывающей (нутромер) деталей.

Для восстановления натяга используем клей ГЭН-150В.

Приготовление клея заключается в следующем: ленту мелко нарезаем, добавляем растворитель в соотношении 5:1 и даем отстояться 10 ч. Пока клей отстаивается, перемешиваем, а затем процеживаем. Зачищаем и обезжириваем поверхность. Наносим кисточкой заранее приготовленный клей (вязкость должна быть 60с). На поверхность клея перед монтажом следует нанести тонкий слой графита, с целью неразрушения восстановленной поверхности при последующей разборке соединения. Выдерживаем на воздухе 20-30 мин для удаления растворителя. Затем производим сушку: Т = 1 ч, t = 100-120℃.

Таблица 4 – Карта технических требований на дефектацию узла

| Подсборка | Деталь | Дефект | Способ установления дефекта, инструмент | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Способ устранения | Технология устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н | Д |  | П |  |  |  |  |
| Масляный насос в сборе | Корпус | Трещины во всасывающем и нагнетательном патрубках | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Восстановить | Восстановить электродуговой сваркой электродами марки ОЗЧ-1 с покрытием УОНИ-13/55, холодным способом |
|  |  | Трещины на рабочей поверхности | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |
|  |  | Задиры, риски на рабочей поверхности | Визуально | Не допускается |  |  |  |  |  | Восстановить | Зачистить шабером и мелкой наждачной шкуркой |
|  |  | Ослабление шпилек | Визуально | Резьба |  |  |  |  |  | Восстановить | Шпильки заменить, отверстия перерезать на резьбу М14×1,5 |
|  |  |  |  | М12×1,5 |  | > М12×1,5 |  | > М12×1,5 |  |  |  |
|  |  | Выработка рабочей поверхности | Щуп | Радиальный зазор |  |  |  |  |  | Восстановить | Восстановить постановкой ремонтной втулки |
|  |  |  |  | 0,56-0,65 | 0,56-0,65 |  | > 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | Нарушение плоскостности корпуса | Щуп, контрольная плита, краска | Допускается не менее 80% площади |  |  |  |  |  | Восстановить | Притереть по плите |
|  |  | Выработка отверстий под конические штифты | Штангенциркуль | Диаметр |  |  |  |  |  | Восстановить | Сверлить отверстия диаметром 13 мм на новом месте |
|  |  |  |  | 13 |  | > 13 |  | > 13 |  |  |  |
|  | Планка | Трещины | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |
|  |  | Выработка рабочей поверхности | Штангенциркуль, контрольная плита, краска | Уменьшение высоты |  |  |  |  |  | Восстановить | Шлифовать; проверить неперпендикулярность рабочей поверхности относительно осей отверстий под подшипники допускается не более 0,04 мм на длине 100 мм |
|  |  |  |  | - | > 1 |  | > 1 |  |  |  |  |
|  |  | Срыв резьбы | Калибр | Резьба |  |  |  |  |  | Восстановить | Перерезать на резьбу М14×1,5 |
|  |  |  |  | М12×1,5 |  | > М12×1,5 |  | > М12×1,5 |  |  |  |
|  |  | Износ отверстий под подшипники | Штангенциркуль | Зазор |  |  |  |  |  | Восстановить | Восстановить электроискровым способом с последующей шлифовкой; выдержать междуцентровое расстояние |
|  |  |  |  | 0,055 |  | 0,06 |  | > 0,08 |  |  |  |
|  |  | Нарушение плоскостности | Щуп, контрольная плита, краска | Допускается не менее 80% площади |  |  |  |  |  | Восстановить | Притереть по плите |
|  | Пружина | Трещины, изломы | Визуально | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |
|  |  | Потеря упругости | Штангенциркуль | Высота менее чертежной |  |  |  |  |  | Восстановить | Отжечь, надеть на сухарь для фиксации высоты, нагреть до 860℃, закалить в масле и отпустить при 400-425℃; Неперпендикулярность устранить шлифовкой торцов пружины |
|  |  |  |  | - | > 8% |  |  |  | > 8% |  |  |
|  |  |  | Угольник, щуп | Неперпендикулярность опорных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан | Трещины в клапане | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |
|  |  | Уменьшение толщины днища клапана | Штангенциркуль | Толщина |  |  |  |  |  | Заменить | - |
|  |  |  |  | > 1 |  | < 1 |  | < 1 |  |  |  |
|  |  | Нарушение прилегания | Штангенциркуль, краска, корпус насоса | Прилегание |  |  |  |  |  | Восстановить | Притереть по корпусу |
|  |  |  |  | > 1 |  | < 1 |  | < 1 |  |  |  |
|  | Корпус клапана | Трещины | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Заменить | - |
|  |  | Срыв ниток резьбы под нажимную гайку | Визуально | Не допускается |  |  |  |  |  | Заменить | - |
|  |  | Уменьшение толщины днища | Штангенциркуль | Износ |  |  |  |  |  | Заменить | - |
|  |  |  |  | - |  | > 3 |  | > 3 |  |  |  |
|  |  | Увеличение отверстия | Штангенциркуль | Диаметр |  |  |  |  |  | Восстановить | Изготовить новый клапан, увеличенного диаметра, обеспечить зазор 0,03-0,12 |
|  |  |  |  | < 61,5 |  | > 61,5 |  | > 61,5 |  |  |  |
|  |  | Нарушение прилегания | Штангенциркуль, корпус насоса, краска | Прилегание |  |  |  |  |  | Восстановить | Притереть по корпусу |
|  |  |  |  | > 80% |  | > 80% |  | < 80% |  |  |  |
|  | Поршень | Трещины | Осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |
|  |  | Износ | Микрометр | Диаметр |  |  |  |  |  | Восстановить | Хромировать и обработать до чертежных размеров с обеспечением зазоров 0,065-0,165 |
|  |  |  |  | >59,86 |  | <59,86 |  | <59,86 |  |  |  |
|  |  |  | Щуп | Зазор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,065-0,2 |  | > 2 |  | > 2 |  |  |  |
|  |  | Износ отверстия под штифт | Штангенциркуль | Диаметр |  |  |  |  |  | Восстановить | Просверлить отверстие в новом месте со смещением на угол не менее 45° |
|  |  |  |  | 8 |  | > 8 |  | > 8 |  |  |  |
|  | Зубчатый поводок | Трещины, износы, сколы | Визуально, осмотр ДГС-М | Не допускается |  |  |  |  |  | Браковать | - |

4 КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СБОРКА И МОНТАЖ УЗЛА

Комплектованием называется комплекс работ по подготовке, подбору и пригонке деталей сборочной единицы в соответствие с размерами в сопряжениях. К комплектованию также относятся работы по подбору деталей по массе и балансировке для устранения неуравновешенности вращающихся частей. При комплектовании сборочных единиц, особенно при текущих ремонтах, ранее работавшие вместе детали, имеющие допустимые размеры, не обезличивают и устанавливают на прежние места.

Требования на комплектование и сборку цилиндрических шестерен зубчатых передач:

- боковой и радиальный зазоры между зубьями колес (шестерен) должны быть в пределах норм, указанных в технологической документации;

- прилегание (контакт) зубьев по их длине (по краске) должно составлять по длине зуба не менее 60% и по высоте зуба полосой шириной не менее 3 мм, расположенной на 5 мм ниже его вершины;

- торцевое биение зубчатого колеса (шестерни), установленного на валу, при измерении индикатором по окружности впадин должно быть в пределах 0,28-0,45;

- точка касания зубьев (т.е. точка приложения окружного усилия) должна находиться на начальной окружности обоих зубчатых колес (шестерен);

- боковой зазор между зубьями колес (шестерен) в зависимости от конструкции передачи измеряется индикатором, щупом или по свинцовой выжимке не менее чем в четырех точках окружности, радиальный зазор – определяется по свинцовой выжимке;

- подбор зубчатых колес регулируется подбором зубчатых колес;

- необходимо, чтобы шестерни находились в зацеплении в соответствии с метками спаренности, нанесенными перед разборкой насоса;

- относительное смещение зубьев парных зубчатых колес (ступенчатость) допускается не более 1,5 мм, радиальный зазор – не менее 0,10 мм.

Для обеспечения правильной комплектовки подшипников до их монтажа в узел произвести следующие измерения:

- радиального зазора;

- осевого разбега.

Радиальный зазор подшипника определяется как среднее арифметическое значение двух измерений зазора по двум взаимно перпендикулярным направлениям в радиальной плоскости подшипника (при неизменном относительном угловом положении колес) или трех измерений после каждого поворота на 120° наружного кольца относительно неподвижного внутреннего кольца.

Радиальный зазор цилиндрических подшипников определяем на приспособлении (см. рис.14) по индикатору с ценой деления 0,01 мм.

1 – плита; 2 – эксцентрик; 3 – валик; 4 – конусная шайба;

5 – индикатор; 6 – стойка; 7 – рычаг

Рисунок 14 – Приспособление для измерения радиального зазора подшипника

Для измерения внутреннее кольцо подшипника укрепить на плите конусной шайбой и гайкой. Наконечник индикатора, расположенного горизонтально, упереть во внешнюю поверхность наружного кольца подшипника. Разность показаний стрелки индикатора при перемещении наружного кольца подшипника поочередно к наконечнику индикатору и от него будет соответствовать радиальному зазору подшипника. Перемещение кольца производить без приложения значительного усилия на рукоятку.

Радиальный зазор должен быть в пределах 0,105-0,160 мм.

Осевой разбег цилиндрических подшипников измеряем приспособлением (см. рис.14). Несоблюдение величин осевого разбега может привести к нагреву и заклиниванию подшипника в процессе эксплуатации.

Измеряемый подшипник устанавливаем на плите приспособления. С помощью конусной шайбы и гайки закрепляем внутренние кольца. Наконечник индикатора (с ценой деления 0,01 мм), установленного вертикально, подводим к верхнему торцу наружного торца подшипника. После этого наружное кольцо подшипника равномерно поднимаем вверх до упора и соответственно опускаем вниз. Разность показаний стрелки индикатора при перемещении наружного кольца с роликами вверх и вниз соответствует осевому разбегу подшипника.

Осевой разбег должен быть в пределах 1,0-1,5 мм.

При комплектовании подшипниковые планки заново ориентируются относительно корпуса насоса таким образом, чтобы оси отверстий под шестерни в корпусе совпали с осями отверстий в подшипниковых планках. Операцию по центровке проводят при помощи технологических шестерен, размещаемых в корпусе насоса (см. рис.15). Между этими шестернями и корпусом насоса закладывают листы фольги одинаковой толщины с таким расчетом, чтобы выбрать зазор между лысками технологических шестерен. После чего на цапфы шестерен с обеих сторон надевают подшипниковые планки с подшипниками, закрепляют планки гайками и фиксируют относительно корпуса насоса новыми коническими штифтами.

Рисунок 15 – Технологические шестерни для центровки подшипниковых планок масляного насоса дизеля Д100

При посадке роликовых подшипников на валах шестерен должен быть обеспечен натяг 0,015-0,028мм, а при посадке роликовых подшипников в отверстия подшипниковых планок – 0,005-0,08мм.

При комплектовании поршня необходимо обеспечить зазор между поршнем и крышкой в пределах 0,065-0,2мм.

Работа зубчатой передачи считается нормальной, если зубчатые колеса вращаются свободно без рывков и толчков.

Перед сборкой все детали промываются, продуваются воздухом и смазываются дизельным маслом.

4.1 Сборка масляного насоса

Масляный насос собирается на стенде А312.

1 – масляный насос; 2 – стенд А312

Рисунок 16 – Стенд А312 для выполнения работ по ремонту, разборке, сборке и производству необходимых измерений масляных насосов дизеля Д100

Таблица 5 – Технические данные стенда А312

| Привод кантователя | ручной |
| --- | --- |
| вращения насосов | в горизонтальной плоскости на 360° |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 857 |
| ширина | 557 |
| высота | 1170 |
| Масса, кг | 107 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

Порядок сборки: сначала смазываем лаком «Герметик» поверхность корпуса насоса под установку внутренней подшипниковой планки и прокладываем шелковую нить, устанавливаем планку на шпильки, фиксируем штифтами и закрепляем гайками. Затем поворачиваем корпус насоса внутренней планкой вниз, вводим шестерни в зацепление между собой и вкладываем их в корпус насоса; устанавливаем наружную подшипниковую планку и технологические втулки вместо крышки для проверки качества зацепления шестерен. После этого проверяем осевой разбег.

Далее с помощью оправки напрессовываем на шейки валов шестерен со стороны внутренней планки роликоподшипники, снимаем технологические втулки и наружную планку и щупом проверяем радиальный зазор между стенками корпуса насоса и зубьями шестерен, при этом обе шестерни должны располагаться вертикально. После монтажа наружной планки напрессовываем на шейки валов шестерен роликовые подшипники со стороны наружной планки. Проверяем суммарный боковой зазор между зубьями шестерен, прижатых к одному торцу насоса с помощью свинцовой выжимки, который должен находиться в пределах 0,4-1,1 мм в торцовой плоскости.

Устанавливаем на свои места в корпус редукционного клапана клапан, пружины, наворачиваем нажимную гайку и вставляем шплинт. Монтируем на свои места шарикоподшипник и шайбы. Затем закрепляем и фиксируем двумя коническими штифтами крышку в сборе с поршнем. Устанавливаем на шлицы зубчатый поводок и затягиваем гайку.

При сборке масляного насоса обеспечивается осевое перемещение рабочих шестерен между планками путем подбора шестерен и прокладок. В свою очередь при постановке прокладок необходимо следить, чтобы не перекрывалось отверстие для слива масла из полости крышки.

Роликовые подшипники должны иметь метки спаренности наружных и внутренних обойм, при установке подшипников метки должны быть с одной стороны.

В правильно собранном масляном насосе измерения должны находиться в следующих пределах:

- боковой зазор в шестернях, прижатых к одному торцу в торцовой плоскости – 0,4-1,1 мм;

- радиальный зазор между точкой в корпусе и наружным диаметром шестерен – 0,56-0,65 мм;

-осевой люфт в собранном насосе – 0,28-0,50 мм;

- посадка роликовых подшипников на валах шестерен – зазор 0,01 мм, натяг – 0,028 мм;

- посадка роликовых подшипников в отверстиях планок подшипников - зазор – 0,06 мм; натяг – 0,005 мм.

В правильно собранном масляном насосе шестерни должны свободно проворачиваться от руки.

Рисунок 17 – Схема сборки масляного насоса

4.2 Обкатка масляного насоса

Собранный масляный насос обкатывается и испытывается на стенде А2075М на дизельном масле при температуре 65-75℃.

1 – расходный бак; 2 – паровой теплообменник; 3 – воздушный кран; 4 – впускной клапан; 5 – мерное стекло; 6 – мерный бак; 7 – задвижка; 8 – вентиль; 9 – фильтр; 10 – электродвигатель; 11 – обратный клапан; 12 – тахометр; 13 - испытуемый масляный насос; 14 – привод; 15 – вспомогательный масляный насос

Рисунок 18 – Принципиальная схема стенд А2075М для испытания масляного насоса дизеля Д100

Таблица 6 – Технические данные стенда А2075М

| Питание стенда: |  |
| --- | --- |
| напряжение, В | 380 |
| частота, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 65,4 |
| Двигатель привода насосов: |  |
| тип | 5А200М2У3 |
| мощность, кВт | 37 |
| частота вращения, мин-1 | 3000 |
| Способ регулировки частоты вращения | изменение частоты напряжения преобразователем |
| Давление подводимого сжатого воздуха, МПа | 0,1 |
| Вместимость резервуара для масла, дм3 | 2500 |
| Способ подогрева масла: |  |
| основной | 9 электронагревателей по 3,15 кВт |
| резервный | пар 0,1-0,2 МПа, t=120-150℃ |
| Размеры площадки, занимаемой стендом, мм |  |
| длина | 5400 |
| ширина | 2200 |
| Масса оборудования стенда, сухая, кг | 2400 |

Таблица 7 – Режимы обкатки масляного насоса дизеля Д100

| Частота вращения вала, с-1 (об/мин) | 11,66 (700) | 18,33 (1100) | 25,16 (1510) |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление в нагнетательном трубопроводе, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2) | 0,35 (3,5) | 0,5 (5) |
| Время обкатки, мин | 5 | 5 | 20 |

При обкатке запуск насоса должен быть плавным и не допускается превышение оборотов свыше 11,66 с-1 (700 об/мин). Разрежение во всасывающем патрубке насоса должно быть не более 250 мм рт. ст.

Во время обкатки насоса при частоте вращения 25,16 с-1 (1510 об/мин) необходимо:

- замерить производительность насоса, которая должна быть не менее 120000 л/ч, при давлении 0,5 МПа (5кгс/см2) в нагнетательном трубопроводе, разрежении во всасывающем патрубке не более 250 мм рт.ст.;

- проверить герметичность собранного насоса, потение и течь через стенки и стыки не допускаются. Допускается течь масла по подшипникам внутренней планки;

- отрегулировать редукционный клапан на давление открытия 0,55+0,02 МПа (5,5+0,2 кгс/см2).

4.3 Монтаж масляного насоса

При монтаже масляного насоса на дизель необходимо его вал отцентрировать относительно вала привода с применением технологической втулки, которую устанавливаем на конец вала насоса. На шпильки опорной пяты устанавливаем паронитовую прокладку, смазанную дизельным маслом, зачаливаем  масляный насос тросом, ставим его на шпильки, конец с технологической втулкой направляем (через смотровой люк в блоке дизеля) таким образом, чтобы он вошел в направляющее отверстие приводного вала насоса, затем навертываем гайки, и, слегка затягивая их, ставим штифты. При несовпадении отверстий под штифты необходимо рассверлить и развернуть их разверткой под штифты большего диаметра и установить новые штифты.

Далее выжимаем штифты, отвертываем гайки, снимаем насос со шпилек и, поддерживая его тросом, снимаем технологическую втулку. Зубчатый поводок смазываем дизельным маслом, устанавливаем на него муфту и монтируем насос так, чтобы муфта вошла в зацепление с приводным валом насоса; затем насос окончательно закрепляем и подсоединяем всасывающий и нагнетательный трубопроводы к патрубкам насоса.

1,3 – центрируемые валы, 2 – технологическая втулка

Рисунок 19 – Центровка с помощью технологической втулки

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБА

ВОССТАНОВЛЕНИЯ «СЛАБОЙ» ДЕТАЛИ – ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ,

МЕТОДОМ ПОСТАНОВКИ ДОБАВОЧНОЙ ДЕТАЛИ

Необходимо оценить стоимость восстановления (постановка добавочной детали) масляного насоса дизеля 10Д100. Для этой цели определяем коэффициент экономической целесообразности восстановления детали КЭ, который покажет будет ли дешевле приобрести новую деталь или восстановить изношенную, и выражается формулой

КЭ=СН∙КДСВ≥1,

где СН=640- стоимость новой детали, руб;

КД=0,81- коэффициент долговечности детали;

СВ- стоимость восстановления, руб.

Необходимо определить СВ:

СВ=ЗО+МО,

где ЗО- основная заработная плата производственных рабочих, руб;

МО- стоимость основных материалов, затраченных на восстановление, руб.

Основная заработная плата определяется, как

ЗО=ЗП+ЗД+НСС,

где ЗП- прямая заработная плата, руб;

ЗД- дополнительная заработная плата, руб;

НСС- начисления на заработную плату (отчисление на социальное страхование), руб.

Прямая заработная плата определяется, как

ЗП=Тшк∙Сч,

где Тшк- штучно-калькуляционное время, ч;

Сч=12,01- часовая тарифная ставка рабочего, руб.

Тшк=tО+tB+tд,

где tО- основное время на выполнения данной операции или перехода, ч;

tB- вспомогательное время, затрачиваемое на постановку детали на станок, перестановку инструмента, промеры детали, ч;

tд-  дополнительное время, затрачиваемое на организационно-техническое обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности (очистка, смазка, регулировка оборудования, заточка, правка инструмента, раскладка и уборка инструмента), ч.

Стоимость материалов определяется, как

МО=S+Э+Г,

где S – стоимость материала, нанесенного на поверхность детали при восстановлении, руб;

Э – стоимость электроэнергии (определяется при восстановлении детали сваркой), руб;

Г – стоимость газа (определяется при восстановлении детали газовой сваркой), руб.

S=Q∙K,

где Q- масса нанесенного металла, кг;

К – стоимость 1 кг металла, руб.

Q=V∙γ,

где V- объем наносимого металла, см3;

γ- плотность металла, г/см3.

Толщину наносимого слоя металла определяем как

Асл=∆И+К+Z,

где ∆И=0,03- величина износа детали, мм;

К=3,5- припуск на обработку детали до монтажа втулки, мм;

Z=0,02- припуск на обработку детали после постановки втулки, мм.

Асл=0,03+3,5+0,02=3,55мм.

Диаметр детали до восстановления

Ди=Дн-2∙(∆И+К),

где Дн=40- нормальный (чертежный) диаметр детали, мм.

Ди=40-2∙0,03+3,5=32,94мм.

Диаметр после восстановления

Дв=Ди+2∙Асл,

Дв=32,94+2∙3,55=40,04мм.

Для проверки расчета определяем нормальный диаметр вала

Дн=Дв-2∙Z,

Дн=40,04-2∙0,02=40мм.

Приступаем к расчету штучно-калькуляционного времени для каждой операции, выполняемой при восстановлении детали. Операция – часть технологического процесса, выполняемая на рабочем месте.

Тшк об=Тшк 1+Тшк 2+Тшк 3,

где Тшк об- общее штучно-калькуляционное время на восстановление детали, ч;

Тшк 1- штучно-калькуляционное время на механическую обработку (точение) до напрессовки втулки, ч;

Тшк 2- штучно-калькуляционное время на напрессовку втулки, ч;

Тшк 3- штучно-калькуляционное время на механическую обработку после напрессовки, ч.

Рассчитываем штучно-калькуляционное время на механическую обработку (точение) до напрессовки втулки.

Механическую обработку производим за два прохода – черновой и чистовой.

Принимаем глубину резания t: при черновом проходе – 2 мм, при чистовом – 1,5 мм; подачу S: при черновом – 0,4 мм/об, при чистовом – 0,2 мм/об. Обработку выполняем резцом из твердого сплава Т5К10 с главным углом в плане 45°.

Определяем расчетную скорость резания, м/мин, по эмпирической формуле:

Vрчерн=CvTm∙tx∙Sy∙Kv,

Vрчист=CvTm∙tx∙Sy∙Kv,

где Cv- коэффициент, учитывающий условия резания;

T=120- период стойкости инструмента, мин;

m- показатель степени;

t-  глубина резания, мм;

x- показатель степени;

S- подача, мм/об;

y- показатель степени;

Kv- корректирующий коэффициент.

Корректирующий коэффициент определяем по следующей формуле:

Kv=Kmv∙Kпv∙Kиv∙Kφ,

где Kmv- коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

Kпv=1,0-  коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

Kиv=0,65- коэффициент, учитывающий материал режущей части резца;

Kφ=1,0- коэффициент, учитывающий главный угол в плане резца.

Kmv=750σвnv,

где σв=800- предел прочности материала, МПа;

nv=1,0- показатель степени.

Kmv=7508001=0,94,

Kv=0,94∙1∙0,65∙1=0,61,

Vрчерн=3501200,2∙20,15∙0,40,35∙0,61=101,8 м/мин,

Vрчист=4201200,2∙1,50,15∙0,20,2∙0,61=127,7 м/мин.

Для проверки возможности реализации Vрна станке 1М61 определим расчетную частоту вращения шпинделя, 1/мин,

nрчерн=1000∙Vрчернπ∙Dо,

nрчист=1000∙Vрчистπ∙Dо,

где Dо=39,94- диаметр заготовки до обработки, мм.

nрчерн=1000∙101,83,14∙39,94=811,7 1/мин,

nрчист=1000∙127,73,14∙39,94=1018,3 1/мин.

Принимаем расчетную частоту вращения шпинделя: для черновой обработки – 800 1/мин, для чистовой – 1000 1/мин.

По принятому значению nст определяем фактическую скорость резания, м/мин,

Vфчерн=π∙Do∙nстчерн1000,

Vфчист=π∙Do∙nстчист1000,

Vфчерн=3,14∙39,94∙8001000=100,3 м/мин,

Vфчист=3,14∙39,94∙10001000=125,4 м/мин.

Определяем силу резания, Н, которая раскладывается на составляющие силы, направленные по осям координат станка: тангенциальную Pz, радиальную Pу и осевую Pх.

Рz,y,xчерн=10∙Ср∙tx∙Sy∙Vфn черн∙Кр,

Рz,y,xчист=10∙Ср∙tx∙Sy∙Vфn чист∙Кр,

где Ср- константа;

x – показатель степени;

y – показатель степени;

n – показатель степени;

Кр- поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент Кр представляет собой произведение ряда коэффициентов, учитывающих условия резания:

Кр=Кмр∙Кφр∙Кγр∙Кλр,

Кмр=σв7500,75,

Кмр=8007500,75=1,05,

Кр=1,05∙1∙1,25∙0,96=1,26,

Рz,y,xчерн=10∙300∙21∙0,40,75∙100,3-0,15∙1,26=1905 Н,

Рz,y,xчист=10∙300∙1,51∙0,20,75∙125,4-0,15∙1,26=821,5 Н.

Рассчитываем эффективную мощность резания, кВт,

Nэчерн=Pzчерн∙Vфчерн1020∙60,

Nэчист=Pzчист∙Vфчист1020∙60,

Nэчерн=1905∙100,31020∙60=3,1 кВт,

Nэчист=821,5∙125,41020∙60=1,7 кВт.

Затем определяем потребную мощность на шпинделе станка, кВт,

Nпчерн=Nэчернηст,

Nпчист=Nэчистηст,

где ηст=0,75- кпд станка.

Nпчерн=3,10,75=3,8 кВт,

Nпчист=1,70,75=2,4 кВт.

Определяем коэффициент использования станка по формуле

Кис=NпNст,

где Nст=4- мощность главного электродвигателя станка, кВт.

Кисчерн=3,84=0,95,

Кисчист=2,44=0,6.

Определяем основное технологическое время, мин,

to=toчерн+toчист,

tочерн=Lчернnстчерн∙Sчерн∙i,

tочист=Lчистnстчист∙Sчист∙i,

где L- расчетная длина обработки, мм;

i- число проходов.

Lчерн, чист=l+l1черн, чист+l2черн, чист,

где l=200- чертежный размер обрабатываемой поверхности, мм;

l1- величина врезания резца, мм;

l2- величина перебега резца, мм.

l1черн, чист=tчерн, чист∙ctgφ,

где φ=45°- величина главного угла в плане резца.

l2черн, чист=2∙Sчерн, чист,

l1черн=2∙ctg45=177,5 мм,

l1чист=1,5∙ctg45=133,1 мм,

l2черн=2∙0,4=0,8 мм,

l2 чист=2∙0,2=0,4 мм,

Lчерн=200+177,5+0,8=378,3 мм,

Lчист=200+133,1+0,4=333,5 мм,

tочерн=378,3800∙0,4∙1=1,18 мин=0,02 ч,

tочист=333,51000∙0,2∙1=1,67 мин=0,029 ч.

Определим суммарное основное время на операцию точение

to=tочерн+tочист,

to=0,02+0,029=0,049 ч.

Определяем штучно-калькуляционное время на механическую обработку (точение) до напрессовки втулки

Тшк 1=tо+tB+tд,

где tо=0,049- основное время на выполнения данной операции, ч;

tB=0,015- вспомогательное время, затрачиваемое на постановку детали на станок, перестановку инструмента, промеры детали (принимаем в количестве 30% от tо), ч;

tд=0,019- дополнительное время, затрачиваемое на организационно-техническое обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности (очистка, смазка, регулировка оборудования, заточка, правка инструмента, раскладка и уборка инструмента) (принимаем в количестве 30% от tо+tB), ч.

Тшк 1=0,049+0,015+0,019=0,083 ч.

Основное время на выполнение напрессовки втулки составляет 5 мин, т.е. 0,083 ч.

Определяем штучно-калькуляционное время на выполнение напрессовки втулки

Тшк 2=tо+tB+tд,

где tо=0,083- основное время на выполнения данной операции, ч;

tB=0,025- вспомогательное время, затрачиваемое на постановку детали на станок, перестановку инструмента, промеры детали (принимаем в количестве 30% от tо), ч;

tд=0,032- дополнительное время, затрачиваемое на организационно-техническое обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности (очистка, смазка, регулировка оборудования, заточка, правка инструмента, раскладка и уборка инструмента) (принимаем в количестве 30% от tо+tB), ч.

Тшк 2=0,083+0,025+0,032=0,14 ч.

Рассчитываем штучно-калькуляционное время на обработку шлифованием.

Принимаем глубину шлифования t = 0,02 мм (в соответствии с допуском на обработку, толщину шлифовального круга В = 80 мм, его диаметр D = 50 мм. Шлифование производим на кругошлифовальном станке 3М153.

Определим продольную подачу Sпр, мм/об (которая представляет собой взаимное перемещение обрабатываемой детали и круга вдоль оси за один оборот детали),

Sпр=В∙β,

где В=80- толщина шлифовального круга, мм;

β=0,45- расчетный коэффициент.

Sпр=80∙0,45=36 мм/об.

Определяем расчетную скорость вращения детали по формуле

Vд=Cv∙DдкТm∙tx∙β,

где Dд=40,04- диаметр шлифуемой поверхности, мм;

t=0,02- глубина шлифования, мм;

Т=30- стойкость шлифовального круга, мин.

Vд=0,27∙40,040,3300,5∙0,021∙0,45=16,6 м/мин.

Определяем расчетную частоту вращения детали

nд=1000∙Vдπ∙Dд,

nд=1000∙16,63,14∙40,04=132 1/мин.

Скорость вращения шлифовального круга определяется как

Vк=π∙Dк∙nк1000,

где Dк=50- диаметр шлифовального круга, мм;

nк=1900- частота вращения шлифовального круга, 1/мин.

Vк=3,14∙50∙23501000=369 м/мин.

Скорость перемещения стола определяем по формуле

Vс=Sпр∙nд1000,

Vс=36∙1321000=4,8 м/мин.

Тангенциальная сила резания, Н,

Pz=10∙Cp∙Vдu∙Sпрx∙ty,

Pz=10∙2,2∙16,60,5∙360,55∙0,020,5=424 Н.

Эффективную мощность на вращение шлифовального круга определяем по формуле

Nэк=Pz∙Vк1020∙60,

Nэк=424∙3691020∙60=2,9 кВт.

Потребная мощность на вращение шлифовального круга

Nпк=Nэкη,

где  η=0,85- кпд станка;

Nпк=2,90,85=3,5 кВт.

Определяем коэффициент использования станка

Кис=NпNст,

где Nст=4,0- мощность главного электродвигателя станка, кВт.

Кис=3,54,0=0,88.

Основное технологическое время, мин, определяем по формуле

to=2∙L∙hnд∙Sпр∙t∙K,

где L- длина продольного хода детали, мм;

h=0,02- припуск на обработку, мм;

K=1,3- коэффициент, учитывающий точность шлифования и износ круга.

L=l+В,

где l=200- длина обрабатываемой поверхности, мм.

L=200+80=280 мм,

to=2∙280∙0,02132∙36∙0,02∙1,3=1,3 мин=0,022 ч,

Определяем штучно-калькуляционное время на механическую обработку шлифованием

Тшк 3=tо+tB+tд,

где tо=0,022- основное время на выполнения данной операции, ч;

tB=0,007- вспомогательное время, затрачиваемое на постановку детали на станок, перестановку инструмента, промеры детали (принимаем в количестве 30% от tо), ч;

tд=0,009- дополнительное время, затрачиваемое на организационно-техническое обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности (очистка, смазка, регулировка оборудования, заточка, правка инструмента, раскладка и уборка инструмента) (принимаем в количестве 30% от tо+tB), ч.

Тшк 3=0,022+0,007+0,009=0,038 ч.

Определяем общее штучно-калькуляционное время на восстановление

Тшк об=0,083+0,14+0,038=0,261 ч.

Рассчитываем прямую заработную плату

ЗП=0,261∙12,01=3,14 руб.

Определяем основную заработную плату по формуле

ЗО=ЗП+ЗД+НСС,

где ЗП=3,14- прямая заработная плата, руб;

ЗД=0,31- дополнительная заработная плата (принимаем в количестве 10% от ЗП), руб;

НСС=1,31- начисления на заработную плату (отчисление на социальное страхование) (принимаем в количестве 38% от ЗП+ЗД), руб.

ЗО=3,14+0,31+1,31=4,76 руб.

Определяем массу втулки

Q=V∙γ,

где V- объем наносимого металла, м3;

γ=7850- плотность металла, кг/м3.

Для того чтобы определить массу втулки сначала необходимо определить ее объем. Объем втулки определим как разность объема цилиндра с внешним диаметром втулки и объемом цилиндра с внутренним диаметром втулки (см. рис.).

Рисунок 20 – Эскиз втулки

Vвтул=Vвнеш-Vвнут,

Vвнеш=π∙Dвнеш24∙h,

где Dвнеш=0,04004- внешний диаметр втулки, м;

h=0,2- высота втулки, м.

Vвнут=π∙Dвнут24∙h,

где Dвнут=0,03294- внутренний диаметр втулки, м;

h=0,2- высота втулки, м.

Vвтул=3,14∙0,0400424∙0,2-3,14∙0,0329424∙0,2=0,0000813 м3,

Q=0,0000813∙7850=0,638 кг.

Определим стоимость материала втулки по формуле

S=Q∙K,

где К = 10,5 – стоимость 1 кг металла, руб/кг.

S=0,638∙10,5=7,7 руб.

Определяем затраты электроэнергии на восстановление

Э=tо∙Nп∙Кэ,

где tо- основное время на выполнение данной операции, ч;

Nп- потребная мощность на выполнение данной операции, кВт;

Кэ=4,84- стоимость 1 кВт*ч.

Э=0,02∙3,8∙4,84+0,029∙2,4∙4,84+0,083∙3,0∙4,84+0,022∙3,5∙4,84==2,28 руб.

Стоимость материалов определяем, как

МО=S+Э,

МО=7,7+2,28=9,98 руб.

Определяем стоимость восстановления детали по формуле

СВ=4,76+9,98=14,74 руб.

Рассчитываем коэффициент экономической целесообразности восстановления детали

КЭ=640∙0,8114,74=35,2≥1.

Определив коэффициент экономической целесообразности восстановления, стало понятно, что дешевле и целесообразней восстановить изношенную деталь, нежели приобретать новую.

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ УЗЛА

Моечные машины должны иметь вытяжную вентиляцию, защитные шторы и должны быть оборудованы устройствами для очистки, повторного использования и отвода сточных вод, механизированного удаления ила и остатков мусора. Пуск моечной машины должен быть сблокирован с включением вытяжной вентиляции.

Полы в ремонтных помещениях должны содержаться в исправном состоянии и иметь ровную, удобную для очистки поверхность. Для отведения пролитых на пол жидкостей необходимо иметь стоки (уклоны) к сборным колодцам.

Помещение для ремонта и испытания масляных насосов должно быть чистым и светлым. Стенды и ванны для удаления паров дизельного топлива и осветительного керосина имеют индивидуальные отсосы. У ремонтных верстаков так же устраивают продольные отсосы для удаления паров топлива и керосина. Чтобы предупредить кожные заболевания (дерматит) у слесарей, работающих на испытании масляных насосов, необходимо при работе пользоваться защитными пастами. В отделении должна быть установлена раковина с горячей и холодной водой.

В механическом отделении установлены металлообрабатывающие станки: токарно-винторезные, строгальные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные, заточные и т. д. Станки в отделении устанавливают и окрашивают в соответствии с установленными нормами. Работая у станков, станочник должен пользоваться защитными средствами. Рекомендуется при токарных работах в качестве защитных очков применять открытые бытовые очки № 150 с оптическими стеклами, открытые со стеклянными боковыми щитками № 151 или Долгановские очки № 1320.

Почти все станки оборудуют прозрачными экранчиками из оргстекла, устанавливаемыми на станках между обрабатываемым изделием и станочником, а для ограждения рабочих от отлетающих раскаленных мелких частиц при обработке деталей на станках могут применяться сетки с ячейками размером до 3 × 3 мм. Кроме того, большинство токарных и фрезерных станков оборудуют специальными пылестружкоприемниками. При опиловке или шлифовке изделий на токарном станке вручную токарь для безопасности выполнения работы должен предварительно закатать и подвязать рукава. Выполнять указанную работу нужно, встав в пол-оборота к станку, держать левую руку на рукоятке напильника, а правую на напильнике.

Приступая к обработке деталей вручную, следует перед этим отключить ходовой винт и отвести подальше суппорт станка.

Для полировки или шлифовки поверхностей валов, коллекторов электрических машин и других деталей необходимо, применять специальные деревянные зажимы, на которых укрепляется шлифовальный или полировальный материал. Все электрооборудование станков должно быть исправно.

Для установки крупных деталей и узлов, например, якорей тяговых электродвигателей, на станки в отделениях должны быть кран-балки и поворотные консольные краны.

Кроме общего освещения, у станков имеются индивидуальные светильники со специальной арматурой.

В отведенном месте стоят ящики для сбора стружки и металлических отходов. Стружку со станков нужно удалять крючками или щетками.

Наиболее опасной работой в этом отделении является заточка режущего инструмента па наждачных точилах. В процессе заточки при неисправных защитных средствах могут иметь место случаи травм рабочих от отлетающих мелких частиц металла и абразивов, а также засорение глаз абразивной пылью.

Приступая к заточке инструмента или обработке детали, необходимо проверить работу станка. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы наждачный круг не имел биения, на его поверхности не было выбоин и трещин, защитные кожуха были надежно закреплены на станке, подручник установлен правильно, т. е. зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга был меньше половины толщины инструмента или детали и не более 3 мм. Подручник станка устанавливают так, чтобы соприкосновение обрабатываемой детали происходило по горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга или выше ее, но не более чем на 10 мм.

При невыполнении этого условия нужно переставить подручник. Перестановку его можно начинать только после полной остановки круга. Необходимо перед заточкой проверить, работает ли пылеотсасывающая установка, исправен ли подвижной экран, который обычно изготовляют из небьющегося стекла; включить и отрегулировать местное освещение так, чтобы свет лампы не попадал в глаза. В случае обнаружения малейшей неисправности станка работать на нем нельзя и нужно немедленно поставить в известность мастера механического отделения, чтобы обнаруженную неисправность устранили.

В гальваническом отделении должны быть изолированные помещения для травления и обезжиривания, полировки, гальванических покрытий и приготовления электролита. Эти помещения должны иметь уклон к трапу для сточных вод. Стены на высоте до 2 м от пола должны иметь покрытие из влагостойких материалов. Отделение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.

Особую осторожность необходимо соблюдать при лужение, так как в электролит при этом процессе добавляют цианистые соединения. Наибольшее количество вредных паров выделяется при ведении процесса с повышенной температурой раствора. Нельзя допускать попадание в щелочную среду электролита хотя бы незначительных количеств кислоты, так как при этом происходит реакция, сопровождающаяся выделением паров соляной кислоты и цианистого водорода, которые вредно влияют на организм человека.

Вредное действие на организм человека оказывают и другие компоненты (серная и соляная кислоты, едкий натр, венская известь, ацетон, свинец и прочие материалы), применяемые при гальванических покрытиях. Нужно всемерно опасаться попадания на кожу этих веществ, особенно на поврежденные места (царапины, порезы и ссадины). Наиболее эффективной мерой в обеспечении нормальных условий труда в гальванических цехах является надежная индивидуальная и общая вентиляция. Вентиляция может быть выполнена над ваннами в виде вытяжных шкафов, бортовых отсосов или передувки.

Применение вытяжных шкафов над ваннами не позволяет пользоваться кранами и кран-балками, при помощи которых загружают и выгружают детали из ванн. Чаще всего в депо ванны для гальванических покрытий оборудуют бортовыми насосами, при этом 1 м2 поверхности электролита нужно обеспечивать отсос от 30 до 85 м3 воздуха в 1 минуту. Назначение этих устройств заключается в направлении образующихся паров над поверхностью ванны в вытяжное отверстие и выброс их в атмосферу.

При вскрытии барабанов с соляной кислотой необходимо применять защитные средства: очки, резиновые перчатки и респиратор.

В гальваническом цехе, где производят лужение, курить нельзя. До начала работы нужно включить вентиляцию для удаления паров, выделяющихся из электролита. Приступить к работе следует после того, как будет надета специальная одежда. Электролит, пролитый на пол или на деревянные решетки, необходимо немедленно смыть струей воды. Загрузку и выгрузку деталей следует производить осторожно, чтобы не вызвать брызг электролита. Упавшие на дно ванны детали нужно доставать крючком или клещами.

Электролит из ванн можно сливать только после нейтрализации раствора. У ванн кладут резиновые коврики. Ванны с электролитом в нерабочее время плотно закрывают крышками. Не реже одного раза в декаду следует в отделениях проводить полную уборку с обязательной протиркой поверхности оборудования и стен мокрой тряпкой. Рекомендуется для защиты глаз применять защитные очки №13961/2 в кожаной оправе.

Для предупреждения раздражения кожного покрова рук, лица и слизистых оболочек носоглотки рекомендуется применять специальные мази. Для защиты кожи можно применять цинкстеаратную мазь профессора А.Б. Селисского. В качестве защитной пасты для слизистых оболочек можно применять мазь, состоящую из одной части ланолина и двух частей вазелина, или медицинский вазелин. Этой мазью смазывают слизистую оболочку носа 2 – 3 раза за смену. В случае попадания электролита или хромового ангидрида необходимо немедленно его смыть водой, для этой цели все гальванические отделения оборудованы умывальниками. У умывальников необходимо иметь фонтанчик для промывания глаз и специальные сосуды с растворами для промывки пораженных мест. Ванны для покрытий, обезжиривания, химического травления, а также станки для полировки в отделении гальванических покрытий должны иметь местную вытяжную вентиляцию; ванны для травления и гальванических покрытий - крышки и бортовые отсосы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте была разработана технология ремонта масляного насоса дизеля 10Д100 с подробным описанием монтажа и демонтажа его на дизель и с дизеля. Также подробно была описана технология восстановления «слабой детали» - цапфы ведущей шестерни. Проведена технико-экономическая оценка способа восстановления детали.

В курсовом проекте приведены: эскизы с указанием ремонтных размеров; данные по зазорам и натягам.

К курсовому проекту прилагается техническая документация с технологической картой ремонта масляного насоса дизеля 10Д100 в объеме ТР-3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитренко И.В. Текущий ремонт и техническое обслуживание локомотивов: Методическая разработка по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности «Локомотивы» всех форм обучения. – 4-е изд. - Хабаровск: ДВГУПС, 2003. - 42с.

2. Дмитренко И.В. Современная технология ремонта локомотивов: Учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2007. – 122с.

3. Дмитренко И.В. Курс лекций по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт локомотивов». – 2007-2008гг.

4. Дмитренко И.В. Технология ремонта локомотивов. Сборник лабораторных работ. – Хабаровск: ДВГУПС, 1997. – 60с.

5. Бабенко Э.Г. Теоретические основы и практические рекомендации разработки рациональных технологий сварки, наплавки и обработки сплавов резанием: Учеб. пособие. – Хабаровск: ДВГУПС, 2003. – 89с.

6. «Руководство по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов 2ТЭ10», 2004г.

7. Тепловозы 2ТЭ10М, 3ТЭ10М: Устройство и работа/С.П. Филонов, А.Е. Зиборов, В.В. Ренкунас и др. – М.: Транспорт, 1986г., 288с.

8. Справочник по ремонту тепловозов. Кокошинский И.Г., Клименко Л.В. и др. М.: Транспорт, 1976г.

9. Скепский В.П., Скуев В.Б./Ремонт механического оборудования тепловозов. Учеб. для ПТУ ж/д транспорта. – М.: Транспорт, 1991. – 183с.

10. Ремонт тепловозов. Рахматулин М.Д. Изд, 3-е, перераб. и доп. М.: «Транспорт», 1977. – 447с.

11. Технология ремонта тепловозов: Учебник для техникумов ж/д транспорта/В.П. Иванов, И.Н. Вождаев и др. Под ред. В.П. Иванова. 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Транспорт, 1987, 336с.